KyteStore 产品介绍

# 1. 产品定位

KyteStore 是一款面向 S3 兼容的对象存储加速系统。在保持 S3 协议兼容的前提下，为远端对象存储（如 AWS S3、腾讯云 COS、阿里云 OSS 等）提供本地缓存与写入加速能力，降低访问延迟与对象存储带宽成本。

核心价值：兼容 S3 的上层系统（如数据库、大数据引擎、备份/归档产品等）无需改造业务逻辑，仅需将对象存储的 Endpoint 切换为 KyteStore 的 S3 网关地址，即可获得读写加速能力，实现透明接入。

生态位置如下图：

# 2. 系统架构

业内常见的 S3 加速器，通常是基于简单的文件缓存实现的：业务层读取 S3 后，数据缓存在加速器中的本地文件。这种方法有不少缺点：

本地文件系统文件规模庞大以后，读性能严重受阻

通常本地文件系统无法支持多副本、自动修复等能力，也就是说实际上只支持可靠的读加速

而 KyteStore 不同，采用 以 ChunkServer 为内核的多层架构：底层是支持多副本、可靠落盘的 ChunkServer 存储层，之上叠加缓存子系统和 S3 接入层，在保证数据可靠性的同时提供高性能读写。

ChunkServer 存储层（内核）

DataServer 内的 ChunkSubSystem 是系统内核，负责块级多副本与可靠存储；Chunk 支持分配、追加、读、封存、删除等完整生命周期，与“仅做转发”的网关形态不同，具备真实存储能力。

缓存子系统

构建在 Chunk 层之上，负责热数据缓存、回源拉取、容量与 GC 管理，读写请求经缓存逻辑后落至 Chunk 层或远端对象存储。

S3 Gateway 接入层

无状态 S3 兼容网关，将 S3 API 转换为内部 RPC 与存储语义，可水平扩展。

元数据与 MetaServer

全局元数据存储在 FoundationDB (FDB) 中；

MetaServer 是访问 FDB 的唯一封装入口，承担调度与元数据服务。

MetaServer 为无状态数据通路，可快速重启且不影响业务连续性，对性能要求低，不是系统瓶颈。

# 3. 性能测试

当前我们提供基于 S3 兼容接口 的 Gateway/FE 层读写性能测试，使用 MinIO warp 在单机 Docker 集群（1 FE、2 DataServer）下进行压测，供参考。

## 3.1 小对象读写 (64KB)

注：对象存储自身通常是 60ms ～ 100ms 读写延迟

|  | 并发 | QPS | 吞吐 | AVG 延迟 | P50/P90/P99 延迟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | 128 | 25,121.09 | 1570.07 MiB/s | 5.0 ms | 3.3 ms / 11.0 ms / 19.0 ms |
| PUT | 128 | 17,195.98 | 1447.8 MiB/s | 7.9 ms | 4.9 ms / 19.2 ms / 26.6ms |